Тара (упаковка), применяемая при транспортировке грузов.

- Общие положения

При отправке грузов Авто, ЖД или Авиа транспортом, необходимо знать, что тара делаться на три разных типа. Она может быть потребительской – банки, бутылки, коробки, пачки и так далее. Дополнительной – коробка для банок, пачек с чаем, то есть тара, в которой перемещаются потребительские упаковки. А также транспортная тара – защищающая грузы в период их транспортировки.

Требования к упаковке варьируются в зависимости от вида и характера груза, а также исходя из условий его транспортировки. Предназначение тары заключается в том, чтобы защищать товар от механических воздействий, а именно от ударов, вибрации, толчков во время пути. Кроме этого, тара должна сохранять груз в самых разных климатических условиях, предохранять от влаги, перепадов температуры, воздействия солнечных лучей или ветра. В таких ситуациях, как правило, используются такие упаковки как герметичные контейнеры, непромокаемые пленки или пластик.

Требования, предъявляемые Транспортными компаниями к упаковке зависят от вида, массы, размеров, формы и свойств отправляемого груза. Кроме этого, требования определяются видом отправки, расстоянием перевозки, а также тем, используются ли упаковки одноразового или многоразового пользования. Размеры упаковок должны по возможности соответствовать размерам обменных поддонов 800 х 1200 мм.

Загруженный поддон лишь тогда является достаточно безопасным транспортным пакетом, если он связан с грузом таким образом (обвязка, обрешетка, усадочная пленка, и т.д.), чтобы исключалась возможность выпадения груза.

Упаковка каждого грузового места должна удовлетворять дополнительным требованиям предъявляемыми транспортной компанией.

Конструкция упаковки должна облегчать переработку таких грузов и обеспечивать безопасную погрузку (возможность штабелирования)в транспортном средстве.

Перечень видов транспортной тары:

- 1.Коробки из сплошного и гофрированного картона

Коробки из сплошного и гофрированного картона по своим свойствам и качеству должны соответствовать массе и свойствам перевозимых грузов. При решении вопроса о пригодности к транспортировке коробок из сплошного или гофрированного картона существенным являются наличие и достаточность внутренней упаковки груза, размер и состояние коробки (первичное или повторное использование). Следует также учитывать, является ли груз самонесущим или нет, удовлетворяет ли способ соединения стенок и закрытия коробки нагрузкам, возникающим при транспортировке.

Если в коробки упакован груз, не выдерживающий давления, то короба должны быть снабжены прочными крышками и построены таким образом, чтобы без повреждений для груза их можно было ставить друг на друга.

Короба могут как правило, рассматриваться как достаточная упаковка в том случае, если они изготовлены из прочного картона, обеспечивают сохранность перевозимых грузов и затворы сконструированы таким образом, чтобы был исключен доступ к грузу во время перевозки.

Прочность упаковки должна соответствовать массе груза. Крышки и полы должны иметь такую прочность, чтобы они не повреждались при нормальной обработке грузов.

- 2.Решетчатые ящики(обрешетка)

Решетчатые ящики представляют собой самонесущую рамную конструкцию, состоящую из досок и брусков. Существенной особенностью решетчатого ящика являются прочные угловые соединения и диагональные распорки, которые значительно повышают жесткость. Решетчатые ящики должны иметь такую прочную конструкцию, которая позволяла бы их штабелирование.

Тяжелые решетчатые ящики снизу должны быть снабжены деревянными брусьями, позволяющими выполнение разгрузочно-погрузочных операций с помощью подъемно-транспортных средств. Грузы должны быть уложены в решетчатые ящики надлежащим образом.

- 3.Мешки

Мешки из плотных и прочих материалов являются пригодными для перевозки ценных грузов, нечувствительных к пыли, запахам и влаге, а так же служат для того, чтобы объединять определенные товары в укрупненные грузовые единицы.

Мешки должны надежно закрываться. Должны быть исключены случаи самопроизвольного открытия.

Требования предъявляемые Транспортной компанией  к упаковке различных видов перевозимых грузов в соответствии с перечнем видов транспортной тары:

| вид тары | Наименование груза |
| --- | --- |
| 1-3 | Одежда, текстиль, обувь, канцтовары, полиграфическая продукция, галантерея, игрушки, часы, сувениры, аксессуары для животных, семена. |
| 1 | Хозтовары, бытовая химия, сигареты, элементы питания, продукты питания(сыр, колбаса, пищ. добавки, супы, кондитерские изделия, орехи, жеват. резинка и т.д.) |
| 1,2 | Отделочные материалы(хрупкие), спортивный и садовый инвентарь |
| 1, 3 | Инструменты, бытовая и оргтехника (утюги, фены, чайники, картриджи, ксероксы, принтеры, факсы, компьютеры, мониторы) |
| 2,3 | пищевые добавки, корма для животных, специи, семена и т.д.(перевозимые в бумажных или целлофановых пакетах) |
| 2 | мебель(в том числе сборная), картины, двери, мягкая мебель, матрасы |
| 1,2,3 | парфюмерия и косметика |
| 3 | Дорогостоящая техника - Фототовары, телефоны, компьютеры(ноутбуки) |
| 2 | Хрупкий груз |
| 2 | Крупная бытовая техника(телевизоры, холодильники, стиральные и посудомоечные машины, кондиционеры.) |
| 2 | Фармацевтическая продукция(Медикаменты) |
| 2 | Стекло(стеклянные двери, окна), подоконники, столешницы из камня, посуда, люстры, светильники, изделия из хрусталя, лампы, садовые фигуры и т.д.) |
| 2 | краска, клей, масла, пиво, вода/соки и прочие жидкости в пластиковых бутылках, банках, ведрах, бочках и пластиковых канистрах |
| 2 | Сантехника (душевые кабины, ванны, унитазы, раковины и т.д.), плитка, все виды оборудования (промышл., торговое, медицинское, спортивное), а также станки, механизмы и т.д., негабаритные либо хрупкие з/ч, игровые автоматы, мототехника, автозапчасти(кузовные детали, двигатели и т.д.) |

К перевозке не принимаются:

взрывчатые, радиоактивные, химически активные, ядовитые, едкие и зловонные, легковоспламеняющиеся, самовозгорающиеся газы, жидкости и твердые вещества, вещества, выделяющие горючие газы при взаимодействии с водой.

Тара не должна иметь следов внешних повреждений, способных повлиять на сохранность груза. Объем тары должен соответствовать объему внутренних вложений. При использовании скотча, недопустимы его многослойность и следы переклеивания

Для удобства клиентов, Мы предлагаем  дополнительно обезопасить Ваш груз упаковав  его в  свою мешкотару под пломбу(номер пломбы будет внесен в Товарно-транспортную накладную), а так же произвести обрешетку груза